xx.06.2021

Paul Bosmans

Daniel Courvoisier

Mécatronique

Rapport de laboratoire

- Table des matières

1	Séance 1 - Transformée de Park et fonction de transfert du système à régler	1

1.1	But du laboratoire	1

1.2	Calcul de l’inertie de la charge	1

1.3	Fonction théorique du système à régler	1

2	Séance 2 – Identification du système à régler et synthèse du régulateur de courant	2

2.1	But du laboratoire	2

# Séance 1 - Transformée de Park et fonction de transfert du système à régler

## But du laboratoire

- Implémenter la transformée de Park sur la mesure des courants et la transformée de Park inverse sur les consignes de tension.

- Calculer l’inertie de la charge Jch (bague en laiton).

- Établir la fonction de transfert théorique du système à régler Gai(s) pour la régulation du courant dans l’axe q.

## Calcul de l’inertie de la charge

++

## Fonction théorique du système à régler

Fonction de transfert du variateur :

Gcm(s)=Kcm⋅e-s⋅Tr

Fonction de transfert du moteur (+ charge) :

Gui(s)=JtkT⋅kF⋅s1+s⋅τm+s2⋅τm⋅τe

Fonction de transfert du capteur de courant :

Gmi(s)=Kmi1+s⋅τmi

Fonction de transfert du système à régler :

Gais= Gcm(s)⋅Gui(s)⋅Gmi(s)

Gais=Kcm⋅e-s⋅Tr ⋅ JtkT⋅kF⋅s1+s⋅τm+s2⋅τm⋅τe ⋅ Kmi1+s⋅τmi

Avec :

Constante de temps électrique du moteur :

τe=LaRa= 9 ⋅10-32.7 =3.3⋅10-3 [s]

Inertie totale (moteur + charge) :

Jt=Jm + Jch=0.24⋅10-3+1.623⋅10-4 =4.023⋅10-4 [kgm2]

Constante de vitesse et de couple :

KE=???

KT=KE=0.43 Vsrad

Constante de temps mécanique :

τm=Jt⋅RakT⋅kE=4.023⋅10-4 ⋅2.70.43⋅0.43=5.87⋅10-3 [s]

Constante de temps capteur courant :

τmi=h22⋅π=166.7⋅10-6 2⋅π=26.53⋅10-6 [s]

Finalement :

Gais=1⋅e-s⋅83.3⋅10-6 ⋅ 4.023⋅10-4 kT⋅kF⋅s1+s⋅τm+s2⋅τm⋅3.3⋅10-3⋅ 11+s⋅26.53⋅10-6

# Séance 2 – Identification du système à régler et synthèse du régulateur de courant

## But du laboratoire

- Vérifier le comportement du système à régler réel dans l’axe q en observant l’allure de iq avec un saut indiciel sur uqc.

- Vérifier et commenter également l’allure du courant dans l’axe d (idm) pendant le saut indiciel sur uqc.

- Réaliser une identification non paramétrique du système à régler Gai (s) en appliquant un bruit blanc sur uqc et en mesurant le courant iqm dans l’axe q.

- Déterminer la constante de temps dominante équivalente du système à régler τdom.

- Déterminer la somme des petites constantes de temps Σ τpct.

- Déterminer le facteur N dom correspondant à la méthode de compensation du pôle dominant.

- En traçant les diagrammes de Bode dans Matlab, on s’aperçoit qu’en variant le facteur N, on modifie la bande passante et l’erreur statique de la régulation de courant.

- Écrire un programme Matlab permettant de tracer l'évolution de la bande passante et de l'erreur statique en fonction du facteur N.

- Pour une marge de phase m ϕ = 45°, trouver le facteur N qui représente un bon compromis entre erreur statique et bande passante.

- Déterminer les paramètres du régulateur PI (Kpi et τii) correspondant.

- Répéter la démarche pour une marge de phase m ϕ = 60°.

- Commenter les résultats obtenus pour ces deux régulateurs PI (45° et 60° de marge de phase).